فيما يلي نموذج لجدول تعليمات إنجاز مهام أنظمة المراجل البخارية. ينبغي للجهة العامة الاسترشاد بهذا النموذج في وضع جداول تعليماتها لإنجاز المهام المتعلقة بالأنظمة الميكانيكية بحسب مواقعها.

أنواع المهارات

ME	–	مهندس ميكانيكي

EE	–	مهندس كهرباء

IC	–	مهندس الأجهزة والتحكم

CE	–	مهندس مدني

| أنظمة المرجل |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| البند | الوتيرة | الإجراءات | أنواع المهارات |
| اختبار مقياس منسوب الماء | يوميًا | لا ينطبق | ME |
| مقياسا منسوب الماء الأيمن والأيسر |  | التصريف اليدوي | ME |
| مراقبة مستوى المياه |  | اختبار انخفاض منسوب المياه الناجم عن الانقطاع والإغلاق | ME |
| بدء تشغيل مضخة الإمداد أو إيقافها أو تعديلها |  | عمليات التحقق | ME |
| قراءات الضغط |  | تسجيل قراءات مؤشر قياس الضغط | ME |
| اختبار درجة الحموضة وإجمالي الأملاح الذائبة في المياه |  | إجراء اختبار لجودة المياه بقياس نسبة إجمالي الأملاح الذائبة في المياه وتسجيل النتائج وإجراء التعديلات اللازمة | ME |
| التصريف |  | تسجيل كمية المياه التي تم تصريفها. | ME |
| فحص مياه الإمداد والمكثفات |  | التحقق من أن مستوى خزّان التغذية والإمداد مناسب وخلوّه من المُلوّثات. والتحقق أيضا من عمل جهاز قياس الجرعة الكيميائية ووجود مخزون مناسب من المواد الكيميائية في الخزانات. والتحقق كذلك من أن نتائج العينات الروتينية الداخلية ضمن المعايير المحددة التي حددها مختص معالجة المياه واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة. التحقق من أن درجة الحرارة أعلى من المستوى المطلوب لجرعات العلاج المحددة لطرد الأكسجين. | ME |
| عطل في اللّهب | أسبوعيًا | اختبار عملية الإغلاق في حال حدوث عطل في اللهب. قد لا يكون ذلك متاحًا في المراجل التي لا تتضمن خاصية المراقبة الذاتية. | ME |
| عدم الاشتعال |  | اختبار عملية الإغلاق في حالة عدم الاشتعال | ME |
| مستوى المياه الأول |  | إجراء الاختبار بتقليل منسوب المياه إلى أول مستوى منخفض للمياه، عن طريق التبخر والتصريف المتحكم فيه، ثم التحقق من أقفال الموقد وفعالية الإنذار. | ME |
| مستوى المياه الثاني |  | إجراء الاختبار بتقليل منسوب المياه إلى ثاني مستوى منخفض للمياه، عن طريق التبخر والتصريف المتحكم فيه، ثم التحقق من أقفال الموقد وفعالية الإنذار. | ME |
| فصل إمدادات الكهرباء | شهريًا | إيقاف التشغيل والإقفال. إزالة المنصهرات الكهربائية من الإمدادات. | ME |
| معالجة المياه |  | الاستفسار عمّا إذا تم تصريف المياه منذ الزيارة الأخيرة وإذا ما استخدم مانع التآكل. | ME |
| التحقق من المياه |  | فحص التسرّب | ME |
| فتحة تهوية مروحة التبريد |  | إزالة الغطاء الأمامي وتنظيف الفتحة من خلال الإطار وإزالة محرك المروحة الخلفي الذي يظهر عند إزالة الغطاء. | ME |
| أنبوب التصريف | سنويًا | التحقق من التدفق الحر وتشغيل المصرف الرئيسي إذا لزم الأمر | ME |
| مياه المرجل |  | اختبار الموصلية الكهربائية عند 20/ 25 درجة مئوية. | ME |
| نظام المرجل |  | استبدال جميع الأغطية وإعادة التيار الكهربائي | EE |
| نظام التحكم في الأحمال |  | فحص الآلية والتشحيم | EE |