| اسم المبنى: |  | رقم المرجع |  |  |  | النسخة-00A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | قائمة تدقيق أعمال الصيانة - المصاعد الكهربائية |  |  |  |  |  | تم التحقق منها وثبت أنها تعمل بصورة مرضية |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | لا ينطبق | نعم | لا |
|  | المصاعد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | نقاط عامة |  | تحقق من نظافة جميع المكونات وخلوها من التلوث/التآكل |  |  |  |  |  |  |
| 2 | مناطق الحفر |  | التحقق من الزيت/الشحم الزائد على الوجهات أو القاعدة تأكد من أن منطقة الحفر نظيفة من الأوساخ والحطام والزيت وأن المصارف نظيفة الحالة التشغيلية لإضاءة الحفرة |  |  |  |  |  |  |
| 3 | الحواجز |  | التحقق من الحالة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تفقّد مستوى الزيت |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ضمان التشحيم في عملية التشغيل |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من تشغيل مفتاح التقارب/التبديل أو القاطع الحدي |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من أمان التركيبات |  |  |  |  |  |  |
| 4 | المكابح |  | تحقق من تشغيل نظام المكابح |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من التلف أو العيب غير المبرر |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تأكد من التشغيل بشكل صحيح |  |  |  |  |  |  |
| 5 | موتور القيادة |  | تحقق من المحامل لوجود علامات تلف (اهتزاز/ضوضاء) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ضمان تطبيق إجراءات التشحيم |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من حالة المبدل أو البقايا الزائدة للفرشاة |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ناقل الحركة |  | تحقق من الاهتزاز/الضوضاء الزائدة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ضمان تطبيق إجراءات التشحيم |  |  |  |  |  |  |
| 7 | الحزمة |  | تحقق من حالة محاذاة الحزم والحبال. قد يشير التآكل غير المتساوي إلى شد الحبل بشكل غير صحيح |  |  |  |  |  |  |
| 8 | منظم/بكرة السرعة الزائدة |  | التشغيل وحرية الانتقال |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من تشغيل مفتاح وآلية التبديل والتحديد |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | عمليات التحقق من بكرة السرعة الزائدة/الجهد |  |  |  |  |  |  |
| 9 | أداة التحكم |  | تحقق من أمان مراوح تبريد الخزانة وخلوها من العوائق |  |  |  |  |  |  |
| 10 | بكرة المُحول |  | افحص الشقوق للتحقق من التلف الزائد |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من المحامل لوجود علامات تلف (اهتزاز/ضوضاء) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تأكد أن الواقيات في أماكنها |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ضمان تطبيق إجراءات التشحيم |  |  |  |  |  |  |
| 11 | الثقالة/قضبان التوجيه/الأحذية |  | التأكد من تشحيم قضبان التوجيه |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من تشغيلها بمسافات الأمان |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من قضبان التوجيه/البكرات والأحذية من التلف الزائد |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من أمان جميع التركيبات |  |  |  |  |  |  |
| 12 | الهندسة الكهربائية |  | تحقق من الأسلاك الكهربائية وأن التوصيلات محكمة ومرتبطة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | قم بإجراء مسح حراري للتحقق من سخونة الأطراف/الكابلات |  |  |  |  |  |  |
| 13 | عربة المصعد |  | تحقق من عمل الإضاءة الطارئة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من وظيفة الاتصال التلقائي |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من أن جميع الألواح محكمة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من قفل لوحة الصيانة |  |  |  |  |  |  |
| 14 | أجهزة الحماية من السرعة الزائدة لمعدات السلامة |  | التحقق من أن جميع الأجزاء تعمل بحرية ولا يوجد ما يعيق عملها |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | التحقق من تطبيق إجراءات التشحيم |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | التحقق من أمان وسلامة جميع التركيبات |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من عمل مفتاح وآلية التبديل والتحديد |  |  |  |  |  |  |
| 15 | حبال التعليق |  | تحقق من وجود علامات تلف أو اهتراء في المحاور |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من الاستطالة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من الضغط |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من التشحيم (إذا كان ذلك ينطبق على التركيبات) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | تثبيت حبل التعليق والمراسي |  | تحقق من وجود علامات تآكل أو تلف |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من أمان وسلامة جميع التركيبات |  |  |  |  |  |  |
| 17 | فتحات الجرار |  | تحقق من عمل أقفال الجرار |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من عمل الباب (الاهتزاز، الالتصاق، المحاذاة) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من أن قضبان الباب خالية من الحطام والوبر والمخلفات |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من فجوات الأبواب |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من أجهزة فتح القفل في حالات الطوارئ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من تشحيم العناصر المتحركة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | قم بإزالة تراكم الشحوم والأوساخ والوبر على البكرات |  |  |  |  |  |  |
| 18 | باب العربة |  | تحقق من وصلات الإغلاق |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من عمل الباب |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من قضبان الباب خالية من المخلفات الحطامية |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من فجوات الأبواب |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من تشحيم العناصر المتحركة |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من جهاز حماية باب الركاب |  |  |  |  |  |  |
| 19 | تجريف الأرضية |  | تحقق من أن مستويات العربة ضمن الحدود المقررة |  |  |  |  |  |  |
| 20 | مفتاح حد المستوى |  | عمليات التحقق |  |  |  |  |  |  |
| 21 | جهاز تحديد وقت المحرك |  | عمليات التحقق |  |  |  |  |  |  |
| 22 | أجهزة السلامة |  | عمليات التحقق |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من التصنيف الصحيح لحماية قاطع التيار |  |  |  |  |  |  |
| 23 | مشرات ومستدعيات الجرار |  | تحقق من تشغيل إضاءة الجرار |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من تشغيل الإشارة الصوتية |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تحقق من تشغيل الأزرار وإضاءتها |  |  |  |  |  |  |
| 24 | إضاءة العمود |  | الحالة التشغيلية لإضاءة العمود |  |  |  |  |  |  |
| الرقم | ملاحظات المُراجع |  |  |  | القرار |  |  |  |  |